REGLUGERÐ

um kortlagningu óbyggðra víðerna.

I. KAFLI

Markmið, gildissvið og skilgreiningar.

1. gr.

Markmið.

Markmið reglugerðar þessarar er að setja fram skýrar forsendur og aðferðafræði við kortlagningu óbyggðra víðerna á Íslandi. Kortlagningin skal byggja á hlutlægum viðmiðum og forsendum um áhrif mannvirkja og annarrar landnotkunar  á lífríki, náttúrulega ferla og  upplifun af víðernum.

Kort með afmörkun  óbyggðra víðerna skal vera til upplýsingar og notkunar fyrir stjórnvöld við stefnumótun um verndun óbyggðra víðerna, landslags og landnotkunar, þar á meðal við gerð skipulagsáætlana, áætlunar um vernd og orkunýtingu, undirbúning friðlýsinga, stjórnunar- og verndaráætlana friðlýsta svæða, mat á umhverfisáhrifum og við ákvarðanatöku um leyfisveitingar.

2. gr.

Gildissvið.

Reglugerð þessi tekur til kortlagningar óbyggðra víðerna á landi á grundvelli skilgreiningar 19. tl. 1. mgr. 5. gr. laga nr. 60/2013, um náttúruvernd, hvort sem um er að ræða eignarlönd, afrétti eða þjóðlendur í skilningi laga nr. 58/1998 um þjóðlendur.

3. gr.

Skilgreiningar.

Í reglugerð þessari er merking orða og hugtaka sem hér segir:

- Ágengi: Áhrif af mannvirkjum eða öðrum tæknilegum ummerkjum þar sem eiginleikar þeirra, sýnileiki eða samanlögð áhrif, geta talist óviðeigandi í óbyggðum víðernum og þar með gengið gegn þeim markmiðum laga að náttúran fái að þróast án truflunar og álags af mannlegum umsvifum á slíkum svæðum.

- Óbyggð víðerni: Svæði í óbyggðum sem er að jafnaði a.m.k. 25 km² að stærð eða þannig að hægt sé að njóta þar einveru og náttúrunnar án truflunar af mannvirkjum eða umferð vélknúinna farartækja og að jafnaði í a.m.k. 5 km fjarlægð frá mannvirkjum og öðrum tæknilegum ummerkjum, svo sem raflínum, orkuverum, miðlunarlónum og uppbyggðum vegum, sbr. 19. tölul. 1. mgr. 5. gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd.

- Mannvirki og tæknileg ummerki: Hvers kyns mannvirki og önnur tæknileg ummerki sem hafa áhrif á upplifun, einveru og náttúru. Hér undir falla meðal annars byggingar, orkuver, raflínur, fjarskiptamöstur, vegir, stíflur og miðlunarlón, framræsluskurðir og önnur sambærileg manngerð fyrirbæri sem talin eru upp í 5. gr.

- Skerðingarsvæði: Það svæði umhverfis ágeng mannvirki eða tæknilegt ummerki þar sem áhrifa þess gætir með þeim hætti að það telst skerða eiginleika óbyggðra víðerna. Stærð svæðisins ræðst af eðli og umfangi mannvirkisins og ágengi þeirra eins og kveðið er á um í 5. gr.

- Uppbyggður vegur: Varanlegur vegur sem byggður er upp með jarðvegsfyllingum og/eða skeringum með notkun þungavinnuvéla, oft með efni sem er frábrugðið næsta umhverfi og oftast hærri en landið umhverfis. Uppbyggður vegur tekur almennt takmarkað tillit til náttúrulegra hindrana í landinu og fylgir sjaldnast legu lands. Slíkur vegur eru oft bundinn varanlegu slitlagi eða aðfluttu malar yfirborðslagi og eru ár og lækir almennt brúaðir eða þveraðir á ræsi. Slíkur vegur sætir að öllu jöfnu reglulegu viðhaldi enda ætlaður umferð allra bifreiða. Undir þetta falla þjóðvegir, sveitarfélagsvegir og aðrir vegir sem uppfylla framangreind skilyrði.

- Óuppbyggður vegur. Einfaldur vegur, slóði eða troðningur sem hefur myndast við akstur í áranna rás eða er til kominn vegna tiltekinna staðbundinna þarfa. Slíkur vegur fylgir legu landsins og eru ekki byggður upp með aðfluttu efni nema e.t.v. á stuttum köflum og í undantekningartilvikum. Vegurinn sætir ekki sama viðhaldi og uppbyggðir vegir þó hann kunni stöku sinnum að vera skafinn með veghefli án aðflutts efnis. Vegurinn er almennt ekki brúaður þó á honum kunni að vera einföld ræsi til varnar vatnstjóni. Vegurinn eru almennt einungis fær jeppum með fjórhjóladrifi eða stærri bifreiðum og getur oft verið ófær yfir vetrartímann. Vegir sem falla undir 4. gr. reglugerðar nr. 260/2018 um vegi í náttúru Íslands samkvæmt lögum um náttúruvernd, falla oft undir þennan flokk vega nema þeir teljist uppbyggðir í skilningi 5. tl.

- Sýnileiki: Sá eiginleiki mannvirkis að vera sýnilegt frá tilteknum stað í landslagi, metinn með stafrænni sýnileikagreiningu, sbr. 6. gr.

- Landbúnaðarsvæði: Svæði sem er eða hefur verið nýtt til landbúnaðar með jarðvinnslu, framræslu, sáningu eða annarri ræktun sem breytir varanlega ásýnd og eðli landsins, svo sem tún, akrar eða stórfelldir framræsluskurðir. Sama á við um landgræðsluskóga, nytjaskóga og önnur landgræðslusvæði þar sem notaðar eru framandi tegundir.

II. KAFLI

Kortlagning og aðferðafræði.

4. gr.

Aðferðafræði kortlagningar.

Kortlagning óbyggðra víðerna skal framkvæmd með landfræðilegri upplýsingatækni og byggja

á eftirfarandi meginþrepum:

- Allt land sem fellur innan skerðingarsvæða mannvirkja og tæknilegra ummerkja, eins og þau eru skilgreind í 5. gr., er í upphafi útilokað frá því að teljast óbyggð víðerni.

- Gerð er sýnileikagreining, sbr. 6. gr., frá þeim mannvirkjum og tæknilegu ummerkjum sem valda skerðingu. Svæði þar sem mannvirki og tæknileg ummerki eru ekki sýnileg geta, þrátt fyrir að vera innan skerðingarsvæðis þess, talist til óbyggðra víðerna, að uppfylltum öðrum skilyrðum reglugerðarinnar.

- Þau samfelldu svæði sem eftir standa og ná að jafnaði lágmarksstærð skv. 8. gr. teljast til óbyggðra víðerna.

5. gr.

Viðmið um skerðingu vegna mannvirkja og tæknilegra ummerkja.

Við kortlagningu skv. 4. gr. skal miða við eftirfarandi skerðingarsvæði (radíus frá mannvirki eða belti beggja vegna línulegs mannvirkis), nema sýnileikagreining skv. 6. gr. leiði til annars:

- Ýmsir almennir innviðir og mannvirki:

- Íbúðarhús eða býli með heilsárs búsetu: 3 km.

- Sumarhús, fjárhús, hesthús, geymslur, bátaskýli og sambærileg mannvirki: sjá stærðarviðmið í c. lið 2.tl.

- Eyðibýli, uppistandandi án hvers kyns búsetu: 1. km., önnur eyðibýli; sjá stærðarviðmið í c. lið 2. tl.

- Tóftir: engin skerðing.

- Uppbyggður vegur með bundnu slitlagi: 5 km til beggja handa frá miðlínu vegar.

- Uppbyggður vegur án bundins slitlags: 2,5 km til beggja handa frá miðlínu vegar.

- Óuppbyggður vegur, slóði: Engin skerðing.

- Fjarskiptamastur, heimarafstöð, veðurmælingamastur og önnur sambærileg möstur að 14,9 metrum: engin skerðing, frá 15 – 29,9 m að hæð: 2 km., frá 30-59,9 m að hæð: 3 km., yfir 60 metra að hæð: 5 km.

- Flóðavarnargarðar og snjóflóðavarnir: 2 km.

- Námur, tippar og landfyllingar að 2 ha.: engin skerðing, frá 2-5 ha.: 2 km., yfir 5 ha. 5. km.

- Innviðir vegna ferðaþjónustu og annarrar starfsemi:

- Hótel og gistihús með veitingasölu til almennings: 5 km.

- Önnur þjónustumannvirki með sölu til almennings, s.s. veitingahús, verslanir, kljáfar eða orkuafgreiðslu, 5. km.

- Fjallaskálar, starfsmannahús, gangnamannakofar, veiðihús, snyrtingar, sæluhús og sambærileg gisting, þrepaskipt eftir stærð og gistirýmum ef þau eru fyrir hendi:

- Mjög litlar byggingar (0-24 m², <10 gistirými): 0 km.

- Litlar byggingar (25-49 m², 10-19 gistirými): 2 km.

- Stórar byggingar (50-199 m², 20-99 gistirými): 3 km.

- Mjög stórar byggingar (>200 m², >100 gistirými): 5 km.

- Tjaldsvæði með rafmagnstengingum fyrir húsbíla eða þjónustubyggingu að 49 m²: 2 km. Sé um að ræða stærri þjónustubyggingu gilda liðir iii. og iv. eftir því sem við á.

- Tjaldsvæði án rafmagnstenginga fyrir húsbýla og með þjónustubyggingu að 24 m² valda ekki skerðingu. Sé um að ræða stærri þjónustubyggingu gilda liðir ii.-iv. eftir því sem við á.

- Göngustígar með bundnu slitlagi: 1 km. Aðrir göngustígar eða göngubrýr valda ekki skerðingu.

3.	Orkuvinnsla, orkuflutningar og sambærilegir innviðir:

- Flutningslínur raforku (háspennulínur í lofti), 66 kV eða stærri: 2 km til beggja handa, 132 kV: 3,5 km til beggja handa, 220 kV: 5 km til beggja handa.

- Aðrar flutningslínur raforku eða fjarskipta í lofti: 2 km.

- Flutningslínur raforku eða fjarskipta í jörðu: engin skerðing. Skilji framkvæmd eftir sig óafturkræf eða áberandi sár á yfirborði sem ekki gróa: 1. km.

- Vindmyllur frá 15-59,9 metra að hæð: 5 km., frá 60-99,9 metra: 10 km., yfir 100 metra: 15 km.

- Stöðvarhús orkuvera, starfsmannahús, áhaldahús, gufuveitur og aðrir meiriháttar innviðir jarðvarma- eða vatnsaflsvirkjana: 5 km frá ytri mörkum athafnasvæðis.

- Stíflur og miðlunarlón: 5 km frá hámarksvatnsyfirborði lóns. Árfarvegir með stýrðu flæði utan þessara marka: engin skerðing.

- Landbúnaður og önnur landnotkun:

- Landbúnaðarsvæði, sbr. 8. tölul. 3. gr.: Svæðin sjálf teljast ekki til víðerna og valda að auki 2 km skerðingu út frá ytri mörkum sínum.

- Endurheimtusvæði þar sem eingöngu eru notaðar innlendar, tegundir: Engin skerðing

6. gr.

Mat á sýnileika.

Sýnileikagreining skal framkvæmd með viðurkenndri landfræðilegri aðferðafræði og miðast við sjónarhorn frá 1,75 metra hæð yfir jörðu. Nota skal bestu fáanlegu landhæðargögn sem Náttúrufræðistofnun hefur yfir að ráða.

Þar sem landslag, svo sem fjöll eða dalir, byrgir sýn á mannvirki eða önnur tæknileg ummerki sem tilgreind eru í 5. gr., er heimilt að afmarka skerðingarsvæði mannvirkisins samkvæmt greininni við þann hluta svæðisins þar  sem mannvirkið er sýnilegt. Sá hluti svæðisins telst þá ekki til óbyggðra víðerna. Undantekning frá þessu eru stakir sýnileikaflákar innan svæða sem að öðrum kosti teldust óbyggð víðerni enda sé flatarmál hvers fláka minna en 2% af heildarflatarmáli skerðingarsvæðisins, afmarkaðs frá mannvirkinu sjálfu samkvæmt reglugerð þessari.

Fyrir vindmyllur og önnur sérstaklega hávaxin mannvirki skal sýnileikagreining ná til allt að 15 km fjarlægðar. Ef slíkt mannvirki er vel greinanleg úr þeirri fjarlægð frá svæði sem að öðru leyti teldist til víðerna, telst það svæði ekki til víðerna.

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. skal skerðingarsvæði mannvirkja skv. 1.- 4. tölul. 1. mgr. 5. gr. aldrei vera minna en 1 km að radíus frá mannvirkinu eða ytri mörkum athafnasvæðis, óháð sýnileika. Fyrir mannvirki sem falla undir e-lið 1. tölul., a-b liðar 2. tölul. og a-, d- e- og f. liðar 3. tölul. 1. mgr. 5. gr. skal lágmarks skerðingarsvæði vera 2,5 km. Sýnileikagreining skal notuð til að afmarka skerðingu út fyrir þessi lágmarkssvæði, allt að þeim mörkum sem sett eru í 5. gr.

7. gr.

Söfnunaráhrif.

Þegar fleiri en eitt mannvirki eða tæknilegt ummerki eru staðsett á sama svæði, skal heildar skerðingarvegalengd teljast frá ytri mörkum svæðisins. Þegar um er að ræða mörg smærri mannvirki, sbr. 2. tl. 1. mgr. 5. gr.  skal skerðingarvegalengd svæðisins fara eftir samanlögðum fermetrafjölda bygginga og gestirýma á svæðinu.

Við mat á umhverfisáhrifum framkvæmda og áætlana, sbr. lög nr. 111/2021, á mörkum óbyggðra víðerna skal sérstaklega taka tillit til samanlagðra áhrifa nýrra framkvæmda með þeim sem fyrir eru.

8. gr.

Lágmarksstærð og frávik.

Að jafnaði skal svæði ná 25 km² samfelldu flatarmáli til að teljast óbyggt víðerni á korti skv. reglugerð þessari.

Heimilt er að víkja frá lágmarksstærð skv. 1. mgr. ef svæði býr yfir sérstöku verndargildi, svo sem vegna landslagsheilda, einstakrar náttúru eða menningarminja, eða myndar mikilvæga tengingu milli stærri víðernasvæða. Slík ákvörðun skal tekin af ráðherra að fenginni umsögn Náttúrufræðistofnunar og Skipulagsstofnunar og skal rökstudd sérstaklega.

III. KAFLI

Framkvæmd, ábyrgð og birting.

9. gr.

Ábyrgð og framkvæmd kortlagningar.

Náttúrufræðistofnun er falið að annast kortlagningu óbyggðra víðerna í samræmi við ákvæði reglugerðar þessarar.

Stofnunin skal við framkvæmd verkefnis þessa halda utan um eða nýta bestu fáanlegu gögn hverju sinni um staðsetningu og eðli mannvirkja og tæknilegra ummerkja.

Eigendum og rekstraraðilum mannvirkja skv. 5. gr. og þeir opinberu aðilar sem hafa yfir að ráða slíkum upplýsingum er skylt að veita Náttúrufræðistofnun aðgang að þeim til að ná markmiðum reglugerðar þessarar.

Náttúrufræðistofnun skal hafa reglubundið samráð við Náttúruverndarstofnun og aðrar fagstofnanir eftir þörfum við gerð og endurskoðun kortsins.

10. gr.

Birting og aðgengi.

Náttúrufræðistofnun skal birta og viðhalda korti yfir óbyggð víðerni á vefsíðu sinni. Kortið og undirliggjandi gögn skulu vera aðgengileg með rafrænum hætti á opnu og stöðluðu formi, án endurgjalds og í landupplýsingagátt stofnunarinnar, til notkunar fyrir alla sem þess óska.

11. gr.

Endurskoðun.

Kort yfir óbyggð víðerni skal endurskoðað í heild sinni eigi sjaldnar en á fimm ára fresti.
Uppfæra skal kortið á afmörkuðum svæðum oftar ef tilefni gefst, svo sem vegna nýrra meiriháttar framkvæmda eða fjarlægingar eldri mannvirkja. Sveitarfélög, stofnanir, skipulagsyfirvöld,  náttúruverndarsamtök eða aðilar sem hafa beina hagsmuni af slíkri endurskoðun geta óskað eftir slíkri uppfærslu telji þau að framangreind atvik eigi við.

IV. KAFLI

Gildistaka o.fl.

12. gr.

Gildistaka og fyrsta útgáfa korts.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 73. gr. a. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd, öðlast þegar gildi.
	Fyrsta útgáfa korts yfir óbyggð víðerni samkvæmt reglugerð þessari skal liggja fyrir eigi síðar en 12 mánuðum eftir gildistöku hennar.

Umhverfis-, orku-, og loftslagsráðuneytinu, xx.xxxx 2026.